#### BENEFICIAR

# REGISTRUL AUTO ROMAN RA

##### SEF PROIECT

arh. Cristina BARLADEANU

##### DESENAT

arh. Mara BARLADEANU

# CONTINUTUL DOCUMENTATIEI                  _PIESE SCRISE

VOLUMUL 1                                                                           MEMORIU GENERAL

1.	INTRODUCERE

1.1.	Date de recunoastere a documentatiei

1.2.	Obiectul lucrarii

1.3.	Surse documentare

1.4.	Precizari

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1.	Evolutie

2.2.	Relatii in teritoriu

2.3.	Elemente ale cadrului natural

2.4.	Circulatie

2.5.	Ocuparea terenurilor

2.6.	Zone cu riscuri naturale

2.7.	Echipare edilitara

2.8.	Probleme de mediu

2.9.	Disfunctionalitati. Necesitati si optiuni ale populatiei

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1.	Studii de fundamentare

3.2.	Prevederi ale PUG

3.3. 	Cadru natural

3.4.	Modernizarea circulatiei

3.5.	Zonificare functionala - reglementari. Bilant teritorial

3.6.	Dezvoltarea echiparii edilitare

3.7.	Protectia mediului

3.8.	Obiective de utilitate publica. Circulatia terenurilor intre detinatori

3.9.	Reglementari urbanistice

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

# CONTINUTUL DOCUMENTATIEI           _PIESE DESENATE

U00. INCADRAREA IN TERITORIU                                                              1:5000

U01. INCADRAREA IN PUG                                                                          1:5000

U02. SITUATIA EXISTENTA                                                                          1:500

U03. REGLEMENTARI URBANISTICE ZONIFICARE                                  1:500

U04. REGLEMENTARI RETELE EDILITARE                                                1:500

U05. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR                                         1:500

U05. ILUSTRARE DE ARHITECTURA - REGLEMENTARI                           1:1000

# CONTINUTUL DOCUMENTATIEI                               _ANEXE

1.    CERTIFICAT  DE  URBANISM  nr. 905 / 21.09.2021

2     AVIZ PREALABIL DE OPORTUNITATE  nr. 02 / 2021

3.    ACTE  DE  PROPRIETATE

3.1._ Extras  C.F. nr. 64925 – APAHIDA

3.2._ Certificat de inregistrare  REGISTRUL AUTO ROMAN R.A.

4.    AVIZE  DE  PRINCIPIU _ UTILITATI  URBANE  SI  INFRASTRUCTURA

4.1._ Aviz  Electrica  S.A. Cluj

4.2._ Aviz  Compania de apa Somes S.A,

4.3._ Aviz  CPL CONCORDIA ROMANIA

4.4._ Aviz  TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.

4.5._ Aviz  TRANSELECTRICA S.A.

4.6._ Notificare DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA

4.7._ Aviz  APELE ROMANE

5.    ACT  ADMINISTRATIV - AGENTIA PENTRU PROTECTIA  MEDIULUI

6     AVIZE / ACORDURI  SPECIFICE

6.1. _ DOCUMENTATIE TEHNICA _ AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR

6.2. _ STUDIU DE COEXISTENTA RETELE ELECTRICE

7     STUDIU  GEOTEHNIC , VERIFICARE Af

8     STUDIU  TOPO ,  PROCES  VERBAL  DE  RECEPTIE  O.C.P.I.

VOLUMUL 1

MEMORIU GENERAL

1.	INTRODUCERE

1.1.	                                                        Date de recunoastere a documentatiei

Denumirea lucrarii: P.U.Z. CONSTRUIRE SEDIU REPREZENTANTA R.A.R. CLUJ SI CENTRU ZONAL, COPERTINA AUTO, CABINA POARTA, CAI DE ACCES AUTO SI PIETONALE, SISTEMATIZARE VERTICALA, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER, APAHIDA, STR. LIBERTATII, F.N., NR. CAD. 64925, JUDET CLUJ

Beneficiar: REGISTRUL AUTO ROMAN RA

Proiectant: S.C. SARD PROIECT S.R.L.

Data intocmirii documentatiei                                                                              2021

1.2.	                                                                                              Obiectul lucrarii

Scopul prezentei documentatii este Reglementarea unei suprafete de teren aflata in teritoriul administrativ al comunei Apahida | de cca. 20.000,00 mp (din acte si din masuratori) in vederea CONSTRUIRII SEDIU REPREZENTANTA R.A.R. CLUJ SI CENTRU ZONAL, COPERTINA AUTO, CABINA POARTA, CAI DE ACCES AUTO SI PIETONALE, SISTEMATIZARE VERTICALA, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER conform REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM al PLANULUI URBANISTIC GENERAL.

Prezenta documentaţie a fost elaborată în baza  prevederilor  Legii nr. 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, privind amenajarea teritoriului si urbanismului.

Realizarea documentatiei urmareste, implicatiile generate de amplasarea activitatii economice respectiv:

- crearea conditiilor de autorizare a noii functiuni,

- crearea premiselor spatiale pentru desfasurarea activitatilor economice si sociale in cadrul proceselor de dezvoltare generate de aparitia noii funcţiuni, in acord cu obiectivele de dezvoltare judetene,

- asigurarea rezervelor de teren necesare dezvoltarii viitoare a unor activitati generate de aparitia noii funcţiuni.

De asemenea sunt accentuate implicatiile generate  de această activitate economică asupra infrastructurii  locale precum si a factorilor de mediu, fiind conturate masurile necesare pentru dezvoltarea armonioasa a comunei.

Obiectivele “PUZ CONSTRUIRE SEDIU REPREZENTANTA R.A.R. CLUJ SI CENTRU ZONAL, COPERTINA AUTO, CABINA POARTA, CAI DE ACCES AUTO SI PIETONALE, SISTEMATIZARE VERTICALA, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER” sunt următoarele:

_stabilirea terenurilor afectate de realizare a obiectivului  si a servitutilor impuse de aceasta;

_delimitarea zonelor afectate de servituti publice, de interdictii temporare si permanente de construire;

_evidentierea detinatorilor de terenuri si modul preconizat de circulatie a terenurilor din zona de influenta a obiectivului;

_precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite si amenajate;

_stabilirea destinatiei terenurilor care fac obiectul prezentei documentatii;

_evidentierea posibilitatilor de dezvoltare a localitatii ca urmare a realizarii investitiei.

Denumirea investitiei

Investitia este reprezentata de activitatea de CONSTRUIRE SEDIU REPREZENTANTA R.A.R. CLUJ SI CENTRU ZONAL, COPERTINA AUTO, CABINA POARTA, CAI DE ACCES AUTO SI PIETONALE, SISTEMATIZARE VERTICALA, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER in comuna Apahida, judetul Cluj.

Titularul investiţiei

Titularii investiţiei sint:  REGISTRUL AUTO ROMAN RA.

Forma de proprietate: proprietate privata

Caracteristiciile investitiei. Scop si necesitate

Denumirea obiectivului: „CONSTRUIRE SEDIU REPREZENTANTA R.A.R. CLUJ SI CENTRU ZONAL, COPERTINA AUTO, CABINA POARTA, CAI DE ACCES AUTO SI PIETONALE, SISTEMATIZARE VERTICALA, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE LA UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER”.

Amplasamentul obiectivului

Amplasamentul se situeaza in pe strada Libertatii, FN,  NR. CAD. 64925 din cadrul teritoriului administrativ al comunei Apahida, judetul Cluj si are o suprafata totala de 2,00 ha.

1.3	                                                                                        Surse documentare

Breviarele statistice referitoare la comunitătile locale (publicate de catre Institutul National de Statistica);

Plan Urbanistic General de Amenajare a Teritoriului (P.U.G.) – comuna Apahida;

Strategia de dezvoltare a comunei Apahida pentru perioada 2014-2020;

Informatii si date obtinute de către  proiectant pe plan local.

1.4.	                                                                                                          Precizari

Continutul capitolelor _ piese scrise si desenate _ va fi modificat numai cu elementele determinate de pozitia investitiei si a influentei acesteia asupra teritoriului administrativ, exprimate atit prin planse cit si prin prevederile corespunzatoare Unitatilor Teritoriale de Referinta afectate.

Baza proiectarii:

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

Elemente legislative conexe:

Codul Civil.

Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 7/1996  privind cadastrul si publicitatea imobiliara, republicata.

Legea nr. 107/1996- Legea  apelor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National 	- Sectiunea a IV-a: Reteaua de localitati, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de Legea nr. 50/1991, cu modificarile ulterioare.

Ordinul nr. 34/M30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea 	teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea constructiilor.

Ordonanta nr.43 / 1997privind regimul drumurilor.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1.	                                                                                                           Evolutie

Pe teritoriul comunei Apahida s-au făcut importante descoperiri arheologice, între care cimitirul celtic din sec.III-II. î.C. și mormintele goților din sec.V d.C. [6] Au fost descoperit două tezaure: primul, găsit în 1889, constă dintr-un sicriu conținând trupul unui bărbat care purta numele de Omharus, fiind una dintre căpeteniile gepizilor. Mormântul conținea numeroase obiecte ornamentale specifice gepizilor. Un al doilea tezaur a fost descoperit în 1968, la 300 m distanță de primul, cu ocazia efectuării unor excavări destinate instalării unor stâlpi de beton. Acest al doilea tezaur, mult mai bogat decât primul, conținea mormântul unui bărbat care a fost identificat după accesoriile existente ca fiind o altă căpetenie gepidă. Cele două tezaure au dus la ipoteza conform căreia în zonă s-ar afla o necropolă de inhumație a căpeteniilor gepide, ipoteză confirmată și de faptul că în 1978 un sătean din zonă a descoperit întâmplător o altă podoabă ornamentală similară celor găsite în primele două tezaure.

În Evul Mediu in zona localitatii era situat un pod de vamă peste Someș, pod ce se afla în proprietatea mănăstirii (abației) benedictine (romano-catolice) de la Cluj-Mănăștur. Taxele încasate pentru trecerea podului constituiau principala sursă de venit a abației. Denumirea latină și maghiară a localității amintesc și astăzi de acest pod.

Prima menționare documentară a satului Apahida este din 1263 cu numele Apathida, apartinind Clujului din anul 1294 ca posesiune rurala.

Teritoriul intravilan existent ocupa suprafata de 202ha. Situl de vatra este asezat pe liunca si terasa de dreapta a vaii Somesului Mic si pe versantul cu expozitie nord-estica a dealului Maeru (387m), la altitudini cuprinse intre 290 si 350m.

In ultimii ani, Apahida s-a dezvoltat si pe partea dreapta a Somesului inspre satul Campenesti.

2.2.	                                                                                 Incadrarea in localitate

Comuna Apahida are in componenta sa 7 sate: Apahida – redesinta comunei, Sannicoara, Dezmir, Corpadea, Pata, Sub Coasta si Bodrog.

Comuna este situata la est de municipiul Cluj-Napoca, la o distanta de 14km de resedinta judetlui. Se intind pe o suprafata de 107kmp, la o altitudine de cca 305m fata de nivelul marii.

Apahida se invecineaza cu teritoriile comunelor Chinteni, Jucu, Caian, Feleacu, Cojocna dar si cu Someseniul si municipiul Cluj-Napoca.

Zona propusa pentru investitie este situata in nordul localitatii Apahida, pe strada Libertatii, la nord de riul Somesul Mic si in apropierea limitei intravilanului spre vest.

Zona are o accesibilitate buna in cadrul localitatii chiar daca nu are acces direct din soseaua de centura care trece in imediata apropiere, fiind situata intr-o zona cu specific industrial.

2.3.	                                                                       Elemente ale cadrului natural

Teritoriul administrativ al comunei Apahida se situeaza din punct de vedere geografic pe culoarul Somesului Mic, in zona de contact dintre Podisul Somesan la nord si Campia Transilvaniei la sud. Relieful comunei este valurit, cu dealuri domoale care sunt favorabile culturilor. Cu toate aceastea pe multe terenuri in panta sint semnalata alunecari de teren favorizate de siroirea apei.

Reţeaua hidrografică de suprafaţă este tributara vaii Somesului Mic. Aceasta prezinta o densitate si o panta medie de scurgere redusa. In sectorul studiat, Somesul Mic are un caracter subsecvent cu o accentuata tendinta de eroziune in malul sting, ceea ce imprima vaii un aspect asimetric manifestat prin dezvoltarea unor terase largi pe partea dreapta a malului.

Din punct de vedere climatic, regiunea are un climat continental moderat specifica regiunilor de deal din nord-vestul tarii, dar particularitatile reliefului determina o circulatie generala aparte a atmosferei.

2.4.	                                                                                                         Circulatie

Circulatii rutiere

Accesul la teren se face din dintr-un drum secundar, cu acces din str. Borom, care la rândul său are acces direct din strada Libertății și prin intermediul unui drum neamenajat cu Centura Apahida- Valcele- E576.

2.5.	                                                                                     Ocuparea terenurilor

Pentru realizarea investitiei se intentioneaza modificarea categoriei de folosinta a terenului din „arabil” in „curti-constructii”

2.6.	                                                                                Zone cu riscuri naturale

Potrivit  SCHEMEI  CU  RISCURILE  TERITORIALE  DIN  JUDEŢUL  CLUJ,  acesta poate fi afectat de următoarele riscuri:

- riscuri naturale:

cutremure;

alunecări şi prăbuşiri de teren;

inundaţii;

fenomene meteo periculoase;

incendii de pădure.

- riscuri tehnologice: accidente tehnologice

accidente grave pe căi de transport;

esecul echipamentelor tehnico-edilitare publice.

- biologice:

epidemii;

epizootii.

Conform Codului de proiectare seismică partea I-a, Indicativ P.100-1/2013, localitatea Apahida se încadrează astfel:

- valoarea de vârf a acceleraţiei terenului pentru IMR=225 ani ag= 0,10g;

- perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns Tc= 0,7s.

Zonarea seismica a teritoriului Romaniei

Harta zonarii Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare (Ag), pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=100 ani

Harta zonarii teritoriului Romaniei in termeni de perioada de de control (colt),

Tc a spectrului de raspuns

Conform Codului de proiectare CR 1-1-3-2012 localitatea Apahida se încadrează astfel:

- valoarea normată a încărcării din zăpadă pe sol IMR=50 ani  S0,k=1,50kN/m2.

Conform Codului de proiectare CR 1-1-4-2012 localitatea Apahida se încadrează astfel:

-  presiunea medie de referinţă este de 0,5kPa, având IMR=50 ani.

Conform STAS 6054-77 adâncimea zonei de îngheţ este de 0,90m.

2.7.	                                                                                           Echipare edilitara

I.ALIMENTAREA CU APĂ

Localitatea   Apahida   dispune   de   un   sistem   centralizat   de alimentare cu apă. Recent in cadrul POIM 2014-2020 se prevede extinderea și reabilitarea conductei de aducțiune a apei pe o lungime de 4.800 de metri, respectiv a rețelei de distribuție pe o lungime totală cumulată de cca. 18.000 de metri, din care jumătate reprezintă rețele noi.

II. CANALIZAREA

Localitatea   Apahida   dispune   de   un   sistem de canalizare.

Rețeaua de canalizare va fi extinsă, tot in cadrul POIM 2014-2020 pe o lungime de 25.000 de metri. La aceste investiții se mai adaugă alte șapte stații de pompare a apei potabile și a celei uzate, dar și patru rezervoare de apă, din care trei construite de la zero.

III. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ

Alimentarea  cu  energie  electrică  a  comunei  Apahida  este realizată într-un procent de 100% de către furnizorul local de energie electrică SC ELECTRICA FURNIZARE Transilvani Nord SA.

IV. TELEFONIE

Comuna este conectată la reţeaua de telefonie fixă şi este acoperită de toate reţelele de telofonie mobilă naţionale.

2.8.	                                                                                        Probleme de mediu

Mediul natural

Calitatea globală a factorilor de mediu din comuna Apahida este apreciată ca fiind bună, in zona nu există surse majore de poluare a factorilor de mediu. Se propune conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, ţinându-se seamă de problemele specifice ale obiectivelor economice din zonă, existente şi viitoare.

Mediul construit

Problemele de mediu sunt generate în principal de lipsa/starea fizică a unor reţele tehnico – edilitare, de gestiunea deficitară a deşeurilor, lipsa spaţiilor verzi în intravilan, de căile de comunicaţie importante  care  nu  au  perdele  de  protecţie  vegetale  (traficul  influentând negativ zonele limitrofe prin gaze de esapament si zgomot).

2.9.	                                Disfunctionalitati. Necesitati si optiuni ale populatiei

Conform documentaţiei “P.U.G. – comuna Apahida” disfunctionalitatile cele mai mari se inregistreaza in următoarele domenii:

- cai rutiere nemodernizate;

- infrastructura tehnico – edilitară insuficient dezvoltată (canalizare, salubrizare, etc.).

- tendinţă accentuată de îmbătrănire a forţei de muncă  şi a populaţiei din zonă, etc

Conform prioritatilor stabilite in cadrul documentaţiei “P.U.G. – comuna Apahida”, domeniile si directiile principale de dezvoltare sunt urmatoarele:

- domeniul economic

- protectia zonelor naturale

- echiparea tehnico – edilitara

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1.	Studii de fundamentare.

Prezenta documentatie neavind la baza studii de fundamentare, de  specialitate, intocmite anterior isi propune pastrarea destinatiei functionale a zonei analizate, ZONA UNITATILOR INDUSTRIALE, SERVICII SI DEPOZITARE (IDp5 - IDp6).

3.2.	Prevederi ale PUG.

Propunerile P.U.G. privind evolutia posibila a localitatii au avut in vedere urmatoarele:

- dezvoltarea dotarilor edilitare;

- eliminarea surselor de poluare sau luarea unor masuri care sa reduca in limite admise efectele surselor de poluare;

- dezvoltarea agriculturii.

In domeniul economic, investitia ce se va realiza in comuna Apahida va avea un impact pozitiv deoarece va avea loc o diversificare a activitatilor economice, precum si o crestere a ponderii sectorului privat in acest domeniu.

3.3.	Cadrul natural.

Nu se au in vedere activitati ce pot avea un impact asupra cadrului natural.

3.4.	Modernizarea circulatiei.

Conform clasificarii cuprinse in Ordonanta de Guvern nr. 43/1997 republicata privind sistemul juridic al drumurilor, drumurile nationale, judetene si comunale isi pastreaza categoria functionala din care fac parte, fiind considerate continue in traversarea localitatilor, servind totodata si ca strazi.

Se propune modernizarea strazii (drumului de exploatare) care margineste amplasamentul pe latura estica, deasemenea modernizarea circulatiei pietonale in zona malului riului prin amplasarea de piste de bicicleta si promenada.

3.5.	Zonificare functionala - reglementari. Bilant teritorial.

Reglementarile urbanistice locale propuse pentru zona studiata se incadreaza in cele particulare ZONEI UNITATILOR INDUSTRIALE, SERVICII SI DEPOZITARE (IDp5 - IDp6):

POT max = 30%

CUT max = 0, 5

| BILANT TERITORIAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EXISTENT |  | PROPUS |  |  |  |
| CENSTRUCTII SEDIU R.A.R. + CENTRU ZONAL + CABINA PAZA |  |  | 2419.50 | 12.09% |  |  |
| CIRCULATII AUTO SI PARCARI IN INCINTA IMPREJMUITA | - | - | 9884.00 | 49.42% |  |  |
| CIRCULATII PIETONALE IN INCINTA IMPREJMUITA | - | - | 2066.50 | 10.34% |  |  |
| SPATII VERZI | 20000.00 | 100.00% | 4340.54 | 21.70% |  |  |
| ZONA PROPUSA PENTRU LARGIRE CIRCULATII EXISTENTE | - | - | 1289.46 | 6.45% |  |  |
| TOTAL | 20000.00 | 100.00% | 20000.00 | 100.00% |  |  |
| P.O.T. MAXIM PROPUS = 30.00% |  |  |  |  |  |  |
| C.U.T. MAXIM PROPUS = 0.50 |  |  |  |  |  |  |

3.6.	Dezvoltarea echiparii edilitare.

Alimentarea cu apa potabila

Alimentarea cu apa in interiorul amplasamentului studiat se va face prin racordarea la retea de alimentare cu apa a localitatii.

In interiorul amplasamentului studiat, cit si in vecinatatea acestuia nu au fost identificate zone de protectie sanitara sau captari de apa pentru alimentare.

Evacuarea apelor reziduale

Apele uzate menajere provenite de la cladirile propuse vor fi evacuate in canalizarea existenta in zona si transportate la cea mai apropiata statie de epurare.

Apele pluviale de pe drumuri si suprafetele incintelor vor fi colectate prin rigole stradale ce vor descarca apele intr-un canal principal.

Comunicatiile in interiorul si exteriorul perimetrului studiat

Comunicatiile în zona amplasamentului  investiţiei se vor realiza prin intermediul telefoanelor GSM (retelele mobile avind acoperire in zona). Astfel, nu se vor executa modificari sau bransari.

Alimentarea cu energie electrica

In zona studiata exista linii aeriene de joasa tensiune la care sunt racordate cladirile existente.

Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racordarea la reteaua existenta in localitate.

Bransarea la Sistemul National de Distributie a Gazelor Naturale

Nu se vor realiza lucrari de bransare la Sistemul de Distributie a Gazelor Naturale.

Gestionarea deseurilor

Deseurile menajere ce vor rezulta vor fi colectate pe baza de contract si vor fi transportate la cea mai apropiata groapa de gunoi.

3.7.	Protectia mediului.

Mediul natural

Nu se au in vedere activitati ce pot avea impact asupra starii mediului natural.

Mediul construit

Nu se au in vedere activitati ce pot avea impact asupra starii mediului construit sau a stabilitatii locuintelor din vecinatate.

3.9.	Reglementari urbanistice

Toate reglementarile precizate mai sus sunt prezentate in plansa U03_REGLEMENTARI URBANISTICE _ ZONIFICARE FUNCTIONALA.

4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Principalele concluzii ce se desprind sunt:

- localitatea isi va mentine si pentru viitor profilul economic.

- populatia localitatii va creste pe termen lung desi in ultimii ani au fost inregistrate unele fluctuatii;

- potentialul poate absorbi o parte importanta a fortei de munca  a localitatii.

De asemenea, proiectul nu va aduce daune sau modificari negative asupra infrastructurii rurale, comunitatea umana va dispune de aceleasi cai de acces catre loturile lor, existente la momentul initierii activitatii.